2023-07-03

| Zamawiajacy: Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi Zawoja 2000 34-222 Zawoja |  |
| --- | --- |

Kosztorys inwestorski

Nazwa Inwestycji: Remont budynku

Adres: Zawoja 2075, 34-222 Zawoja

Opis: Budynek BSC Zawoja

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-02W, AW, KNNR 8, KNR 2-02W, KNR 4-01, KNR 4-01W, KNR 00-12, KNNR 7, KNR 2-15W, KNNR 3, KNR S02U, KNNR Wacetob 2, KNNR 2, KNNR 4, KNR 2-02

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g: 26,00 PLN

| Nazwa | Wartość | R | M | S | Kwota | Uproszczone | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bezpośrednie | PLN | 18 002,83 | 56 255,81 | 1 503,49 | 0,00 |  | 75 762,13 |
| W tym transp., ruszt. | PLN | 0,00 | 0,00 | 283,30 | 0,00 |  | 283,30 |
| Koszty pośr. od R | 68,00 % | 12 241,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 12 241,94 |
| Koszty pośr. od S | 68,00 % | 0,00 | 0,00 | 1 022,38 | 0,00 |  | 1 022,38 |
| Zysk od R | 11,20 % | 2 016,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2 016,38 |
| Zysk od S | 11,20 % | 0,00 | 0,00 | 168,41 | 0,00 |  | 168,41 |
| Zysk od KR | 11,20 % | 1 371,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1 371,08 |
| Zysk od KS | 11,20 % | 0,00 | 0,00 | 114,50 | 0,00 |  | 114,50 |
| Koszty z narz. w rozbiciu | 23,00 % |  |  |  |  |  | 92 696,82 |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN | 33 632,23 | 56 255,81 | 2 808,78 | 0,00 |  | 92 696,82 |
| Stawka VAT | 23,00 % |  |  |  |  |  | 21 320,27 |
| Wartość brutto | PLN |  |  |  |  |  | 114 017,09 |

Słownie: sto czternaście tysięcy siedemnaście PLN dziewięć gr

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Kosztorys inwestorski skrócony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty budowlane pom.12, 13, 14 CPV: |  |  |  |  |
| 1.1 | KNNR 3 0301-010-060 | Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej krotność = 1,000 | 0,152 | m3 | 357,57 | 54,35 |
| 1.2 | KNR 4-01W 0821-08-050 | Rozebranie okładziny ściennej układanej na kleju krotność = 1,000 | 14,198 | m2 | 68,00 | 965,48 |
| 1.3 | KNR 4-01W 0716-0201-050 | Tynki kat.III (wap.suchogasz.) wykon.ręcznie na ścianach płaskich,na podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo- i pianobetonów,pow.podłogi pomieszczenia ponad 5m2 krotność = 1,000 | 14,198 | m2 | 49,34 | 700,56 |
| 1.4 | 1323-1001-02 anal-050 | Usunięcie istniejącej lamperii krotność = 1,000 | 17,234 | m2 | 15,67 | 270,04 |
| 1.5 | KNR 4-01 0713-0301-050 | Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach krotność = 1,000 | 53,147 | m2 | 18,38 | 976,90 |
| 1.6 | KNR S02U 0803-03-050 | Ręczne gruntowanie podłoża pod gładzie gipsowe krotność = 1,000 | 53,147 | m2 | 3,31 | 175,83 |
| 1.7 | KNNR Wacetob 2 0802-060-050 | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach krotność = 1,000 | 53,147 | m2 | 24,54 | 1 304,12 |
| 1.8 | KNNR Wacetob 2 1401-060-050 | Trzykrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania krotność = 1,000 | 48,127 | m2 | 15,81 | 760,65 |
| 1.9 | KNR 2-02 1503-0201-050 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych,bez szpachlowania. krotność = 1,000 | 28,980 | m2 | 31,52 | 913,56 |
| 1.10 | KNR 4-01W 0812-05-050 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju krotność = 1,000 | 24,281 | m2 | 44,69 | 1 085,02 |
| 1.11 | KNR 4-01W 0109-17-060 | Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych,samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność = 1,000 | 0,436 | m3 | 273,14 | 119,09 |
| 1.12 | KNR 4-01W 0109-18-060 | Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych,samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność = 1,000 | 0,486 | m3 | 345,00 | 167,67 |
| 1.13 | KNR 00-12 1118-01-050 | Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność = 1,000 | 24,950 | m2 | 17,71 | 441,87 |
| 1.14 | KNR 00-12 1118-08-050 | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność = 1,000 | 24,950 | m2 | 181,55 | 4 529,62 |
| 1.15 | KNNR 7 0702-020-050 | Montaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm krotność = 1,000 | 24,950 | m2 | 266,99 | 6 661,35 |
|  |  | Razem: |  |  |  | 19 126,11 |
| 2 |  | Roboty budowlane pom.10, 11 CPV: |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 2-02W 2003-01-050 | Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01 krotność = 1,000 | 11,806 | m2 | 204,41 | 2 413,25 |
| 2.2 | KNR 4-01 0329-02-050 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych krotność = 1,000 | 2,290 | m2 | 52,45 | 120,12 |
| 2.3 | KNR 4-01W 0812-05-050 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju krotność = 1,000 | 27,218 | m2 | 44,69 | 1 216,28 |
| 2.4 | KNR 4-01W 0109-18-060 | Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych,samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność = 1,000 | 0,544 | m3 | 344,98 | 187,67 |
| 2.5 | KNR 4-01W 0109-17-060 | Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych,samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność = 1,000 | 0,321 | m3 | 273,08 | 87,66 |
| 2.6 | KNR 00-12 1118-01-050 | Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność = 1,000 | 27,044 | m2 | 17,71 | 478,94 |
| 2.7 | KNR 00-12 1118-08-050 | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność = 1,000 | 27,044 | m2 | 181,55 | 4 909,80 |
| 2.8 | KNNR 7 0702-020-050 | Montaż sufitów podwieszanych wodoodpornych z rastrami o wymiarach 600x600 mm krotność = 1,000 | 27,044 | m2 | 283,36 | 7 663,22 |
| 2.9 | KNR 00-12 0829-01-050 | Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność = 1,000 | 34,640 | m2 | 21,73 | 752,63 |
| 2.10 | KNR 00-12 0829-06-050 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą krotność = 1,000 | 39,047 | m2 | 165,44 | 6 459,94 |
| 2.11 | KNNR 2 1103-020-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe szklone, fabrycznie wykończone z ościeżnicami regulowanymi krotność = 1,000 | 3,600 | m2 | 1 174,54 | 4 228,34 |
| 2.12 | KNNR 2 1103-020-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone, fabrycznie wykończone z ościeżnicami regulowanymi krotność = 1,000 | 1,800 | m2 | 1 033,47 | 1 860,25 |
| 2.13 | KNNR 2 1104-020-050 | Ościeżnice drewniane regulpwane wykończone krotność = 1,000 | 5,400 | m2 | 89,83 | 485,07 |
| 2.14 | KNR 4-01 0713-0301-050 | Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach krotność = 1,000 | 46,444 | m2 | 18,38 | 853,66 |
| 2.15 | KNR S02U 0803-03-050 | Ręczne gruntowanie podłoża pod gładzie gipsowe krotność = 1,000 | 52,243 | m2 | 3,31 | 172,84 |
| 2.16 | KNNR Wacetob 2 0802-060-050 | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach krotność = 1,000 | 52,243 | m2 | 24,54 | 1 281,94 |
| 2.17 | KNNR Wacetob 2 1401-060-050 | Trzykrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania krotność = 1,000 | 52,243 | m2 | 15,80 | 825,69 |
| 2.18 | KNNR 7 0703-040-050 | Przegrody z tworzyw sztucznych nieotwierane o powierzchni do 10 m2 - ścianki boczne natrysków krotność = 1,000 | 12,600 | m2 | 789,56 | 9 948,50 |
| 2.19 | AW-090 | Zasłona prysznicowa krotność = 1,000 | 6,000 | kpl | 79,22 | 475,32 |
|  |  | Razem: |  |  |  | 44 421,12 |
| 3 |  | Roboty budowlane pom.9 CPV: |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 4-01W 0812-05-050 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju krotność = 1,000 | 14,918 | m2 | 44,69 | 666,64 |
| 3.2 | KNR 4-01W 0109-18-060 | Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych,samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km krotność = 1,000 | 0,298 | m3 | 344,97 | 102,80 |
| 3.3 | KNR 00-12 1118-01-050 | Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej krotność = 1,000 | 14,918 | m2 | 17,71 | 264,20 |
| 3.4 | KNR 00-12 1118-08-050 | Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą krotność = 1,000 | 14,918 | m2 | 181,55 | 2 708,34 |
| 3.5 | KNR 4-01 0713-0301-050 | Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach krotność = 1,000 | 39,767 | m2 | 18,38 | 730,95 |
| 3.6 | KNR S02U 0803-03-050 | Ręczne gruntowanie podłoża pod gładzie gipsowe krotność = 1,000 | 39,767 | m2 | 3,31 | 131,56 |
| 3.7 | KNNR Wacetob 2 0802-060-050 | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach krotność = 1,000 | 39,767 | m2 | 24,54 | 975,81 |
| 3.8 | KNNR Wacetob 2 1401-060-050 | Trzykrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania krotność = 1,000 | 17,342 | m2 | 15,80 | 274,09 |
| 3.9 | KNR 2-02 1503-0201-050 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych,bez szpachlowania. krotność = 1,000 | 32,821 | m2 | 31,52 | 1 034,63 |
|  |  | Razem: |  |  |  | 6 889,02 |
| 4 |  | Wentylacja CPV: |  |  |  |  |
| 4.1 | AW-040 | Wykonanie wentylacji pomieszczenia z kształtek PCV wraz z wentylatorem krotność = 1,000 | 6,000 | m | 685,00 | 4 109,99 |
| 4.2 | KNR 4-01 0333-10-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły krotność = 1,000 | 5,000 | szt | 43,23 | 216,15 |
|  |  | Razem: |  |  |  | 4 326,14 |
| 5 |  | Instalacje elektryczne - oświetlenie parter CPV: |  |  |  |  |
| 5.1 | 403W-0606-02 anal-090 | Wymiana opraw świetlówkowych na panele LED krotność = 1,000 | 12,000 | kpl | 244,61 | 2 935,33 |
| 5.2 | 403W-0606-02 anal-090 | Wymiana opraw świetlówkowych na panele LED - panele wodoodporne krotność = 1,000 | 3,000 | kpl | 766,80 | 2 300,39 |
|  |  | Razem: |  |  |  | 5 235,72 |
| 6 |  | Instalacje sanitarne CPV: |  |  |  |  |
| 6.1 | KNR 4-02W 0234-08-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych. Ustęp z miską porcelanową (korki kanalizacyjne z PVC śr.110 mm) krotność = 1,000 | 1,000 | kpl | 176,65 | 176,65 |
| 6.2 | KNR 4-02W 0141-01-020 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej krotność = 1,000 | 2,000 | szt | 42,16 | 84,32 |
| 6.3 | KNNR 8 0216-01010-090 | Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem z tworzywa sztucznego i wspornikami krotność = 1,000 | 1,000 | kpl | 724,92 | 724,92 |
| 6.4 | KNNR 8 0210-010-020 | Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych z PCW o średnicy 32 mm łączonego metodą klejenia krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 87,47 | 87,47 |
| 6.5 | KNNR 8 0113-010-020 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o średnicy 15 mm krotność = 1,000 | 2,000 | szt | 64,77 | 129,53 |
| 6.6 | KNNR 8 0118-050-020 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o średnicy 15 mm krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 483,25 | 483,25 |
| 6.7 | KNNR 8 0417-030-090 | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 o wysokości 600 mm krotność = 1,000 | 1,000 | kpl | 1 312,41 | 1 312,41 |
| 6.8 | KNR 4-02W 0211-06-020 | Wstawienie trójnika z PCV o średnicy 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 107,30 | 107,30 |
| 6.9 | KNR 2-15W 0208-03-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność = 1,000 | 11,230 | m | 54,81 | 615,47 |
| 6.10 | KNR 2-15W 0208-02-040 | Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność = 1,000 | 12,500 | m | 40,55 | 506,92 |
| 6.11 | KNR 4-01W 0208-03-020 | Przebicie otworów o powierzchni 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm krotność = 1,000 | 8,000 | szt | 70,43 | 563,44 |
| 6.12 | KNNR 3 0404-010-060 | Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych krotność = 1,000 | 0,100 | m3 | 1 187,10 | 118,71 |
| 6.13 | KNNR 4 0211-060-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach klejonych krotność = 1,000 | 7,000 | szt | 69,07 | 483,48 |
| 6.14 | KNNR 4 0211-080-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach klejonych krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 125,90 | 125,90 |
| 6.15 | KNNR 4 0116-01010-020 | Dodatki w rurociągach z PVC za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii, mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zewnętrznej 20 mm zgrzewanym krotność = 1,000 | 15,000 | szt | 47,08 | 706,26 |
| 6.16 | KNNR 4 0112-010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność = 1,000 | 28,540 | m | 33,68 | 961,24 |
| 6.17 | KNNR 3 0305-010-060 | Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej krotność = 1,000 | 0,060 | m3 | 7 223,83 | 433,43 |
| 6.18 | KNNR 4 0218-010-020 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm krotność = 1,000 | 6,000 | szt | 47,63 | 285,78 |
| 6.19 | KNNR 4 0230-02010-090 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym krotność = 1,000 | 1,000 | kpl | 659,15 | 659,15 |
| 6.20 | KNNR 4 0233-030-090 | Ustęp z płuczką ustępową typu "kompakt" krotność = 1,000 | 1,000 | kpl | 1 005,91 | 1 005,91 |
| 6.21 | KNNR 4 0132-010-020 | Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z PVC krotność = 1,000 | 4,000 | szt | 49,90 | 199,60 |
| 6.22 | KNNR 4 0137-090-020 | Baterie natryskowe z natryskiem ręcznym o średnicy nominalnej 15 mm krotność = 1,000 | 6,000 | szt | 433,66 | 2 601,96 |
| 6.23 | KNNR 4 0137-010-020 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm krotność = 1,000 | 1,000 | szt | 325,61 | 325,61 |
|  |  | Razem: |  |  |  | 12 698,71 |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  | 92 696,82 |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Razem | Razem z Vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty budowlane pom.12, 13, 14 Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 201,0393 | 9 764,94 | 8 600,34 | 760,83 | 19 126,11 | 23 525,12 |
| 2. | Roboty budowlane pom.10, 11 Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 302,2947 | 14 683,14 | 28 667,79 | 1 070,19 | 44 421,12 | 54 637,98 |
| 3. | Roboty budowlane pom.9 Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 76,4879 | 3 715,20 | 3 015,75 | 158,07 | 6 889,02 | 8 473,49 |
| 4. | Wentylacja Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 19,1956 | 932,37 | 2 608,29 | 785,48 | 4 326,14 | 5 321,15 |
| 5. | Instalacje elektryczne - oświetlenie parter Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 17,1000 | 830,59 | 4 405,13 | 0,00 | 5 235,72 | 6 439,94 |
| 6. | Instalacje sanitarne Kod Słownika Zamówień: Ilość r-g: 76,2980 | 3 705,99 | 8 958,51 | 34,21 | 12 698,71 | 15 619,41 |